| 3.2.08_04 |  |  |  | #### Betriebsanweisung gem. § 20 GefStoffV #### Muster Stand: 04.12.2007 Druckdatum 29.07.2026 |  |  | Ersteller: S. Böhm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: Chirurgische Ambulanz |  |  |  |  |  | Tätigkeit: Entfernen von Pflasterrückständen |  |  |  |
| Wundbenzin DAB |  |  | Petrolether; Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen (n-, i-, cyclo-Aliphaten); Gehalt von n-Hexan kleiner 3%. Siedepunkt 44 bis 62°C Farblose, nicht-wassermischbare Flüssigkeit mit typischem Geruch nach Benzin. Sehr flüchtig. Grenzwert in Luft am Arbeitsplatz (MAK): 170 ml/m³ (ppm) bzw. 600 mg/m³. |  |  |  |  |  |  |
| #### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leicht entzündlich (VbF: A I), Flammpunkt: minus 43°C. Ab Flammpunkt-Temp. entwickeln sich brennbare und explosionsfähige Dampf-Luft-Gemische, die durch Zündquellen (offene Flammen, Schaltfunken elektrischer Geräte, statische Elektrizität (Entladungsfunken „aufgeladener“ Personen, heiße Oberflächen ab Zündtemperatur > 280°C), Laserstrahlung zur Zündung bzw. Explosion gebracht werden können. Untere Explosionsgrenze bei 0,8 Vol%, das entspricht etwa 10-15 ml verdampftes Benzin pro m³ Luft! Dämpfe viel schwerer als Luft, fließen auch aus offenen Behältern zu Boden. Erhöhte Entzündungsgefahr besteht bei durchtränktem Material (Kleidung, Tupfer, etc.) Gummi und verschiedene Kunststoffe werden gelöst. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Gelangt Flüssigkeit in Lunge (z.B. bei Erbrechen, Einatmen von Sprühnebeln bzw. Aerosolen), toxisches Lungenödem und Ersticken möglich. Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie Verschlucken führen zu Schwindel, Kopfschmerzen, narkotischen Zuständen. Durch entfettende Wirkung bei häufigem Kontakt Hautschädigungen möglich. Umweltgefährlich. Nicht ins Abwasser bzw. Kanalisation gelangen lassen, Fernzündung kriechender Dämpfe möglich! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nur an gut belüfteten Stellen verwenden. Niemals großflächig einsetzen oder versprühen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden, nicht rauchen. Vor Einsatz elektrischer Geräte Abtrocknung auf der Haut abwarten. Behälter, auch entleerte, geschlossen halten! Gesamtvorrat im Arbeitsbereich aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes weitestgehend beschränken (z.B. auf max. Wochenbedarf). Abseits von Wärmequellen und nicht zusammen mit Druckgasflaschen aufbewahren sowie nicht in Fluren, Treppenhäusern oder Fluchtwegen. Im Kühlschrank/Tiefkühltruhe nur abstellen, wenn Innenraum explosionsgeschützt ist (vgl."Richtl.f.Laboratorien" GUV 16.17). Regelmäßigen und häufigen Hautkontakt durch Arbeitsweise vermeiden, evtl. geeignete Schutzhandschuhe tragen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handschutz: |  | Bei häufigem unmittelbarem Hautkontakt bieten Einmalhandschuhe aus Nitrilkautschuk einen guten Schutz. Latex-Einmalhandschuhe sind hier weniger geeignet, da Benzin das Material schnell durchdringt und so auf die Haut trifft. |  |  |  |  |  |
|  |  | Hautschutz: |  | Hände regelmäßig mit Hautpflegemittel eincremen. |  |  |  |  |  |
|  Feuerwehr 112 Verhalten im Gefahrfall  Rettungsdienst112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bei Verschütten: Bereits bei vollständigem Verdampfen relativ kleiner Mengen (ca. 10 ml) besteht im örtlichen Umfeld Brand- und Explosionsgefahr. Deshalb ausgelaufene Flüssigkeit sofort mit trockenen Tüchern aufnehmen und luftdicht verpacken, sofort Zündquellen im Gefahrenbereich, insbesondere in Bodennähe, beseitigen. Nach Möglichkeit elektrische Geräte aus unmittelbaren Gefahrenbereich entfernen, aber nicht schalten und Stecker im Gefahrenbereich nicht ziehen (Zündfunken!). Für gute Lüftung sorgen. Kann ausgelaufene Flüssigkeit nicht schnell beseitigt werden, Gefahrenbereich verlassen, Technischen Dienst verständigen, Raum von außen stromlos schalten. Nicht in Kanalisation gelangen lassen! Achtung, lösemittelfeuchte Tücher niemals zum Hausmüll geben, Brandgefahr! Im Freien oder unter einem Abzug abtrocknen lassen! Löschmittel: CO2- oder Pulverlöscher. Benzin nicht mit Wasser löschen! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erste Hilfe Ersthelfer: alle Pflegekräfte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nach Augenkontakt: |  |  | Zuerst bei gut geöffnetem Lidspalt durch Einblasen Verdunstung fördern, dann unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen. Weiterbehandlung durch Augenarzt! |  |  |  |  |
|  |  | Nach Hautkontakt: |  |  | Mit Wasser und Seife abwaschen. |  |  |  |  |
|  |  | Nach Verschlucken: |  |  | Niemals Erbrechen anregen, Aspirationsgefahr in Lunge, toxisches Lungenödem oder Ersticken möglich! Sofort reichlich Wasser mit Medizinalkohle (3 Eßl. je Glas Wasser aufgeschlämmt) trinken lassen. Sofort Arzt bzw. Notruf! |  |  |  |  |
|  |  | Nach Einatmen: |  |  | Frischluft; bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. |  |  |  |  |
|  |  | Nach Kleidungskontakt: |  |  | Durchtränkte Kleidung sofort ablegen, Brandgefahr! |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reste, ggf. Leergebinde (verschlossen!) als Sondermüll entsorgen (Kontakt Abfallbeauftragter). Unterschrift der zuständigen Leitung: ______________________________Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |