Nummer: 3.2.08_11

Betriebsanweisung

Betreiben von Fettbackgeräten und Fritteusen

Datum: 01/08

Ersteller: Dr. S. Böhm

Arbeitsplatz, Tätigkeitsbereich: Küche

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Fettbackgeräten und Fritteusen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verbrennungen oder Verbrühungen durch: - Heißes Fett - Fettdünste - Fett- und Ölbrände - Heiße Oberflächen - Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen - Brandgefahr durch überhitztes Fett |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betreiben der Fettbackgeräte und Fritteusen nur von geeigneten, im Umgang mit den Geräten unterwiesenen Personen - Arbeitstäglich nach dem ersten Ingangsetzen die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen, z. B. Regelthermostat, Absaugeinrichtung, kontrollieren - Befüllen - Vor dem Befüllen einer Frittiereinrichtung darauf achten, dass das Becken trocken, die Fett-/Ölablassvorrichtung geschlossen, die Heizeinrichtung abgeschaltet und frei von abgelagerten Rückständen ist - Die Heizeinrichtung erst in Betrieb nehmen, wenn das Fett-/Ölbecken bis zur unteren Füllmarke gefüllt, mindestens aber die Heizfläche der Heizeinrichtung vollkommen von Fett/Öl umgeben ist - Beim Befüllen mit Stangen- oder Blockfett, sollte dieses zunächst in einem geeigneten Behälter (Topf) verflüssigt und erst dann in das Becken eingefüllt werden - Das Becken maximal bis zur oberen Füllmarke befüllen - Bedienen - Körbe langsam in das heiße Fettes/Öles eintauchen bzw. herausnehmen - Keine zu nassen Lebensmittel in das heiße Fett/Öl einbringen - Fettbackgeräte und Fritteusen nur bewegen, wenn das Fett/Öl erkaltet ist oder das Becken zuvor mit einem dicht schließenden Deckel fest verschlossen wurde - Arbeitsplatzbezogene Arbeitskleidung und Schuhwerk tragen - Verschüttetes oder herab tropfendes Fett/Öl sofort beseitigen - Sind die Arbeiten beendet oder unterbrochen und befindet sich noch heißes Fett/Öl in der Frittiereinrichtung, so ist diese mit einem geeigneten Deckel zu verschließen - Ablassen und Transport von Fett/Öl - Beim Fett/Öl Ablassen und Filtern sind geeignete Handschuhe aus Wärme isolierendem Material mit langen Stulpen zu benutzen - Ablassen von heißem Fett/Öl nur in hitzebeständige, verschließbare Behälter - Transport des abgelassenen Fettes/Öles nur in geschlossenen Behältern bzw. nach ausreichender Abkühlung - Reinigung - Sicherstellen, dass sich im Becken kein heißes Fett/Öl mehr befindet - Abgelassenes heißes Fett/Öl aus dem Arbeitsbereich entfernen - Sicherstellen, dass die Heizeinrichtung, während der Reinigung nicht eingeschaltet werden kann - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten - Absaugeinrichtung regelmäßig entsprechend den Einsatzbedingungen reinigen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen, z. B. Ausfall eines Thermostaten, Gerät nicht weiter betreiben und Vorgesetzten informieren - Bei Fettbränden: Fettbrandlöscher benutzen - auf keinen Fall mit Wasser löschen! |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen - Entsorgung des verbrauchten Fettes entsprechend des innerbetrieblichen Entsorgungsplanes |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden